OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW

TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ I RUCHU DROGOWEGO

# AUTO  CONSULTING

Warszawa  tel/fax: (0-22) 624-02-71

,,,,,,

###### ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG ▼ Analizy i badania procesów eksploatacyjnych pojazdów mechanicznych ▼ EKSPERTYZY OPINIE OCENY techniczne techniczno-ekonomiczne ▼ SZACOWANIE SZKÓD pojazdów mechanicznych powstałych w wypadkach ubezpieczeniowych.

www.autoconsulting.com.pl;  e-mail: biuro@autoconsulting.com.pl

Rodzaj i nr opracowania: Data wykonania: Autor opracowania: Zleceniodawca: Zlecenie z dnia: Wyłączne przeznaczenie opracowania: Tytuł/zakres opracowania: Obiekt oceny: Cel opracowania: Przedmiot badań:

opracowanie wykonane przez:

mgr inż. Adam Majerczyk

ul. Złotych Piasków 2/18

02-759 Warszawa

........................................dn........................................

OCENA TECHNICZNA Nr M/962/***/**

***********

mgr inż. Adam Majerczyk

****************

****************

****************

****************

Dla potrzeb reklamacji instalacji LPG

„Ocena zabudowy instalacji przystosowującej pojazd do zasilania paliwem gazowym propan-butan”

Instalacja LPG zamontowana w samochodzie osobowym Opel Omega 3.0.

#### Ustalenie czy sposób zabudowy instalacji w pojeździe jest prawidłowy i zgodny z wymaganiami przepisów

Sposób montażu i działanie instalacji gazowej

egzemplarz nr...............

podpis i pieczęć  rzeczoznawcy

1. PODSTAWA

Ocenę wykonano na zlecenie właściciela pojazdu

2. OGÓLNY HARMONOGRAM PRAC

- identyfikacja obiektu;

- ocena stanu obiektu badań;

- wykonanie dokumentacji fotograficznej;

- opracowanie opinii.

3. OSOBY OBECNE W TRAKCIE BADAŃ

Wykonujący ocenę oraz właściciel pojazdu

4. METODA BADAŃ:

Ocenę zabudowy wykonano metodą organoleptyczną. Stężenia składników spalin wykonano za pomocą diagnostycznego, czterogazowego analizatora spalin.

5. DANE REJESTRACYJNE

Nr rej.	***********

Data pierwszej rejestracji: 1994rok

Data ważności badań technicznych: -

Właściciel pojazdu: **************

# 6. DANE TECHNICZNO-IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Nr identyfikacyjny (VIN):	 **************

Marka: Opel

Typ: Omega

##### Model:	B

Rok produkcji:1994

Rodzaj pojazdu: samochód osobowy

Rodzaj nadwozia: zamknięty

Rodzaj silnika: o zapłonie iskrowym

Układ/ilość cylindrów silnika: V6

##### Pojemność skokowa silnika:	2962cm3

Nr fabr. silnika:  *************

# 6. DANE TECHNICZNO-IDENTYFIKACYJNE INSTALACJI LPG

##### Montujący: „**********************************

##### Homologacja sieci zakładu montującego :PL******00/G z dnia **************
Rodzaj instalacji: instalacja wtryskowa IV generacji

7.  OCENA PRZEDŁOŻONEJ DOKUMENTACJI POJAZDU

Przedłożono fakturę VAT nr *** z której wynika, że sprzedano instalację gazową. Faktura nie zawiera  marki ani nazwy handlowej sprzedanej instalacji.

Przedłożono kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi samochodowej instalacji gazowej firmy ***********, wypełnioną i podpisaną przez pana **************. Karta jest  wypełniona dla samochodu Opel Omega nr rej ********* nr VIN **************** i zawiera  wpisy o wymianie listwy wtryskowej (trzykrotnie),  „komputera gazowego” oraz reduktora.

Przedłożono wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazowego numer ********** z wyszczególnionymi elementami homologowanymi instalacji gazowej:

|  | Element wyposażenia instalacji | numer homologacji w wyciągu | numer homologacji odczytany z natury |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reduktor | E13 R67-01188 | zgodny |
| 2. | Elektrozawór gazu | E13 R67-010122 | E4 67R-010041 |
| 3. | Zawór tankujący | E4 R67-010071 | 67R-013868 |
| 4. | Zbiornik | E20 R67-010427 | zgodny |
| 5. | Wielozawór | E4 R67-010067 | E8 R67-013018 |
| 6. | Obudowa wielozaworu | E4 R67-0194002 | E8 67R-013037 |
| 7. | Elektronika sterująca | E13 R67-010180 | sposób montażu uniemożliwiający odczytanie oznaczeń homologacyjnych bez demontażu |

Tab.1 Oznaczenie homologacji elementów w świadectwie i spisane z natury.

Stwierdzono niezgodność oznaczeń homologacyjnych elementów zamontowanych w pojeździe z oznaczeniami wyszczególnionymi w wyciągu. Stwierdzono, że numer homologacji wielozaworu wyszczególnionego w wyciągu nie jest zamieszczony w tabeli A „poświadczenia wykonania badania samochodowego zbiornika LPG”, a zatem wielozawór o takim numerze homologacji nie może być montowany do zbiornika paliwa gazowego ocenianego pojazdu. Wielozawór zamontowany do zbiornika w rzeczywistości jest wyszczególniony w tabeli A.

Karta gwarancyjna została wydana dla instalacji ************, natomiast w trakcie oceny stwierdzono, że w pojeździe jest zamontowana instalacja produkcji firmy ************ sprzedawana pod nazwą handlową ************.

8.  OCENA ZABUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

W pojeździe zamontowano instalację IV generacji. Zawór tankowania jest zamontowany w poszyciu zderzaka tylnego po stronie prawej. Na przewodzie miedzianym łączącym zawór tankowania z wielozaworem nie wykonano pętli kompensacyjnych. Przewód jest dołączony do wielozaworu zbiornika walcowego zamontowanego w bagażniku pojazdu.  Przewody paliwowe LPG biegnące wewnątrz przestrzeni bagażowej są osłonięte za pomocą osłon gazoszczelnych. Stwierdzono, że jedna z osłon gazoszczelnych jest luźna (fot.1), przez co nie spełnia swojej funkcji.

Fot.1 Luźna osłona przewodu gazowego oraz brak śruby mocującej zbiornik paliwa gazowego.

Zbiornik walcowy o średnicy 360 mm i pojemności wodnej 70 dm3 jest zamontowany podłużnie do osi pojazdu za pośrednictwem ramy montującej z dwiema opaskami mocującymi zbiornik do ramy montażowej.

Rama jest umocowana do podłogi pojazdu za pomocą trzech połączeń śrubowych. Od tyłu pojazdu jest zamontowany za pomocą dwóch śrub M8 z nakrętkami oraz użyto podkładek
o średnicy zewnętrznej 25mm i grubości ok. 1 mm. Od przodu pojazdu zamontowano zbiornik za pomocą jednej śruby. Czwarty z otworów w ramie montażowej, przeznaczony do mocowania zbiornika, nie został wykorzystany (fot.1).

Na jednej z trzech śrub mocujących zbiornik do pojazdu nie stwierdzono cech wytrzymałościowych.

Zawór odcinający został zamontowany do prawego nadkola.

Reduktor został zamontowany nad prawą podłużnicą na wysokości przedniej osi pojazdu. Przewód gazowy wychodzący z reduktora przebiega pod przewodami wlotowymi powietrza do silnika, do których jest przymocowany za pomocą opasek z tworzywa sztucznego, a następnie do

Fot.2 Strzałka niebieska – zdemontowane mocowanie wiązki przewodów elektrycznych; strzałka biała- wtryskiwacz LPG leżący pomiędzy elementami osprzętu silnika.

zespołu trzech wtryskiwaczy umieszczonego po lewej stronie silnika (patrząc od tyłu pojazdu w kierunku przodu). Do zespołu wtryskiwaczy dołączony jest przewód gazowy, którym paliwo pod ciśnieniem przepływa do zespołu wtryskiwaczy obsługującego drugi rząd cylindrów (silnik V6). Wtryskiwacze z prawej strony silnika nie są zamontowane do silnika, lecz wraz z przewodem gazowym leżą pomiędzy elementami osprzętu silnika (fot.2). Aby zamontować wtryskiwacz zdemontowano elementy mocujące i przesunięto wiązkę przewodów elektrycznych mocowanych fabrycznie do głowicy silnika za pomocą dwóch wsporników. Wiązka nie została zamontowana w nowym położeniu, lecz pozostawiona luzem (fot.2).

Wtryskiwacz z lewej strony silnika jest zamocowany za pomocą opasek z tworzywa sztucznego do przewodów benzynowych w bezpośredniej odległości od miejsca ich połączenia
 z elementami instalacji benzynowej mocowanej do silnika. Połączenie nie jest pewne t.j. wtryskiwacz gazowy można przesunąć wywierając nacisk za pomocą palca.

Zamocowanie wtryskiwacza gazowego do przewodów benzynowych poruszających się wraz z silnikiem, z którym są związane, wprowadza w złącze przewodów benzynowych obciążenia dynamiczne nie przewidziane przez konstruktora pojazdu.

Przewód gazowy łączący oba zespoły wtryskiwaczy jest poprowadzony, bez jego umocowania, z tyłu silnika w sposób, który naraża go na kontakt z elementami wzmocnienia przedniego. Może to doprowadzić w trakcie eksploatacji do jego przetarcia.

Wtryskiwacze, które jak opisano powyżej, nie są związane z silnikiem wtryskują paliwo gazowe do przewodów elastycznych dołączonych do przewodów dolotowych silnika. Przewody te nie są zabezpieczone przez zsunięciem się z króćców wtryskiwaczy ani przed utratą szczelności.

Utrata szczelności złącz instalacji gazowej jest tym bardziej prawdopodobna, że wtryskiwacze poruszają się w stosunku do silnika pojazdu ze względu na naturalnie występujące
w trakcie pracy silnika przyśpieszenia (wibracje).

Fot.3 strzałka biała – wtryskiwacz LPG; strzałka zielona przewód wtryskowy bez opaski; strzałka czerwona – mocowanie wtryskiwacza LPG do przewodów benzynowych.

Ze względu na niską temperaturę ok. -15ºC nie było możliwości przeprowadzenia prób drogowych pojazdu zasilanego LPG z użyciem instalacji nie wyposażonej w pompę paliwa gazowego. Próbę ograniczono do pracy silnika w warunkach stacjonarnych po dwugodzinnym nagrzewaniu zbiornika paliwa w temperaturze pokojowej.

| wyniki przy zasilaniu benzyną silnikową |  |  |
| --- | --- | --- |
| n [ obr/min] | 2000<n<3000 | b.j. |
| CO [% poj.] | 0.88 | 1 |
| CO2 [% poj.] | 14.0 | 13.8 |
| CH [ppm C6H14] | 99 | 187 |
| O2 [% poj.] | 0.88 | 1.57 |
|  [-] | 1.022 | 1.036 |
| przy zasilaniu paliwem gazowym |  |  |
| n [ obr/min] | 2000<n<3000 | b.j. |
| CO [% poj.] | 4-8 | - |
| CO2 [% poj.] | 8-10 | - |
| CH [ppm C6H14] | pow.3000 | - |
| O2 [% poj.] | ok.1.6 | - |
|  [-] | 0.7-0.8 | - |

Tab 2. Wyniki stężenia składników spalin w układzie wydechowym

Przeprowadzono pomiar stężeń w układzie wydechowym silnika zasilanego benzyną oraz paliwem gazowym (Tab.2). Przy zasilaniu benzyną silnik pracuje poprawnie. Wartość współczynnika nadmiaru powietrza jest typowa dla pojazdu pracującego przy zasilaniu mieszanką stechiometryczną. Po przełączeniu na zasilanie gazowe przy prędkości ok. 3000 obr/min silnik pracował nierównomiernie. Wartości stężeń mierzonych składników spalin nie stabilizowały się. Wartości stężeń świadczą o zasilaniu silnika mieszanką bogatą o współczynniku nadmiaru powietrza poniżej 0.8. Po zmniejszeniu prędkości obrotowej silnik zgasł. Mimo prób nie pracował na prędkości obrotowej biegu jałowego.

##### 8. WNIOSKI

- Zbiornik paliwa gazowego został zamontowany niezgodnie z zaleceniami producenta zbiornika. Sposób wykonania montażu powoduje, że wytrzymałość mocowania zbiornika jest osłabiona w stosunku do wytrzymałości mocowania wykonanego zgodnie z technologią, co może powodować niespełnienie wymagań wytrzymałościowych podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, załącznik 9, § 4, punkt 4 (Dz. U. Nr.32, poz. 262, z późn. zm.).

- Stwierdzono brak pętli kompensacyjnej przy zaworze tankowania, co jest niezgodne
z punktem 5 § 6 załącznika 9 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr.32, poz. 262, z późn. zm.).

- Stwierdzono niedopuszczalną ingerencję w mechanizmy pojazdu w tym obciążenie złącza przewodów benzynowych oraz pozostawienie bez zamocowania elementów mocujących wiązkę przewodów elektrycznych do silnika.

- Stwierdzono, że sposób prowadzenia przewodu gazowego po silniku jest niezgodna
z § 6 punkt 3 podpunkt 2 załącznika 9 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr.32, poz. 262, z późn. zm.). Nieprawidłowość ta może być przyczyną zagrożenia pożarowego w trakcie eksploatacji pojazdu zasilanego paliwem gazowym.

- Sposób montażu wtryskiwaczy bez ich trwałego połączenia z silnikiem pojazdu jest niezgodna z technologią montażu.

- Stwierdzono, że silnik zasilany paliwem gazowym działa wadliwie i że przyczyną tego stanu rzeczy nie jest wada pojazdu.

- Stwierdzono nieprawidłowości w wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazowego numer *********.

##### 9. ZALECENIA

Zaleca się zaprzestać używania instalacji LPG i zabezpieczyć pojazd przed możliwością pomyłkowego przełączenia na zasilanie gazowe do chwili wykonania korekt montażu instalacji LPG.

##### 10. KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA

- Za powyższe opracowanie odpowiedzialność ponosi rzeczoznawca.

- Rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu obiektu.

- Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określone  w jego treści i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.

- Bez zgody autora opracowania zabrania się jego powielania.

- Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.

. / .

ZAŁĄCZNIKI: nie dotyczy

Opracowanie sporządzono w dwóch egz. każdy po osiem stron

Na tym opracowanie zakończono i podpisano

Podpis i pieczęć rzeczoznawcy

Pieczęć

...................... dn...........